Uitleg Meting

Hoe krijgt het meetapparaat stroom

Steek de stekker in het stopcontact. Op de stekker zit in het midden een knop. Knop A op de tekening. Deze knop moet u altijd indrukken. Dan krijgt het meetapparaat stroom.

Voordat u de meting start, controleert u ALTIJD  of beide lampjes branden (B). Als dit niet het geval is, drukt u nog een keer op de A-knop.

Starten van een meting

- Doe wat alcohol op het gaasje en ontvet daarmee de oorlel. De clip plakt hierdoor beter vast

- Duw de clip open, verwijder de beschermfolie aan de twee kanten van de clip. De plakrand komt nu vrij

- Breng de clip aan op een oorlel, met de opening aan de voorkant

- Maak het deurtje, aan de rechterkant van  het meetapparaat open		                    sensor

- Aan de binnenkant zit een sensor

- Pak de sensor uit het deurtje en sluit het deurtje

- Leg de sensor even voorzichtig neer

- Breng twee druppels contactgel aan op de opening aan de voorkant van de clip

- Klik de sensor – met het lampje naar binnen - in de clip				Clip

- Als de sensor op de oorlel zit, voelt het even warm aan

De meting

Op het scherm ziet u aan de linker kant grijze getallen. De grijze getallen  worden na vijf tot tien minuten groen.

Worden de getallen niet groen:

- Haal de sensor uit het clipje, laat het clipje zitten

- Maak de sensor voorzichtig schoon met een gaasje met  alcohol

- Belangrijk: plaats de sensor  terug in het deurtje met het lampje naar u toe. Sluit het deurtje

- In het scherm staat dan : SENSORKALIBRATIE

- Wacht tot er KLAAR VOOR GEBRUIK staat

- Doe twee druppels contactgel op de clip op uw oorlel en klik de sensor in de clip

De meting gaat de hele nacht door. Moet u naar het toilet dan maakt u de verbindingsstekker in het midden van het snoer los. Maak de verbindingsstekker wel weer vast als u klaar bent. De meting gaat dan vanzelf verder

Stoppen van de meting

- Haal de clip van u oor af

- Haal de sensor uit de oorclip

- Maak de sensor voorzichtig schoon met een gaasje met alcohol

- Belangrijk: open het deurtje op het meetapparaat. Plaats de sensor met het lampje naar u toe  in het deurtje

- Doe het deurtje dicht

- De meting is nu klaar

- Een medewerker van het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht haalt het apparaat op

Bij vragen kunt u tot 23:00 bellen naar 043-3876543

( vraag naar de dienstdoende verpleegkundige thuisbeademing)